Виноградов В.Л. Лавров В.А.

г.Москва, Институт хирургии им. А.В.Вишневского РАМН. Основная функция сердечно-сосудистой системы заключается в снабжении тканей питательными веществами и кислородом. Тяжелая ожоговая травма может серьезно изменить метаболические потребности организма, а также работу всех звеньев системы доставки кислорода, к которым относятся сердечный выброс, содержание кислорода в артериальной крови и утилизация кислорода. По данным многих авторов смертность от ожогового шока обусловлена несоответствием количества поступающего кислорода и метаболическими запросами организма. Поэтому становится понятно, что один лишь контроль таких параметров гемодинамики, как число сердечных сокращений, измерение артериального давления непрямым методом, центральное венозное давление и измерение газового состава в капиллярной крови недостаточен для решения вопроса об адекватности проводимой терапии. Считается, что у пострадавших с глубокими и обширными ожогами общей площадью более 45% (даже без наличия предшествующей сердечной патологии) должен проводиться инвазивный мониторинг центральной гемодинамики при помощи катетеризации периферической артерии и установки флотирующего катетера типа Swan-Ganz в легочную артерию с последующим контролем газового состава артериальной и смешанной венозной крови. - Измерение давления в периферической артерии прямым методом (IBP - Invasive Blood Pressure) В медицине существует много методик, которые недостаточно точны, но очень популярны. К таковым относится и всем хорошо известный метод измерения артериального давления с помощью манжеты (NIBP - NonInvasive Blood Pressure). Причины ошибок: - надувание и спускание манжетки увеличивает объем крови и давление в области измерения; - у больных пожилого возраста, страдающих гипертонической болезнью, при измерении артериального давления непрямым методом, полученные результаты превышают истинные значения по крайней мере на 10%. Ложное повышение диастолического давления часто отмечается у лиц с ожирением, особенно, если манжетка наложена неплотно. Наоборот, наложение манжеты с захлестом у астенизированных больных нередко занижает истинные значения. При нестабильной гемодинамике непрямой метод измерения артериального давления всегда дает ложные результаты. В некоторых ситуациях отклонения от истинных значений в измерении систолического давления могут достигать огромных величин (30-60 мм.рт.ст). Риск получения ошибочных результатов у пациентов с низким сердечным выбросом является основной причиной того, что использование NIBP нежелательно у больных, находящихся в критическом состояниях. Стандартная методика измерения артериального давления у больных, находящихся в критическом состоянии, заключается в катетеризации лучевой или бедренной артерии. Хотя систолическая и диастолическая составляющая разнятся по мере продвижения пульсовой волны от проксимального отдела аорты к ее разветвлениям (рисунок 1), величина среднего артериального давления (AДср, MAP) практически не меняется и не зависит от погрешностей измерения. Современные мониторы самостоятельно рассчитывают MAP и постоянно выводят его значение на экран. Наиболее распространенные месбедренная артерия. Рис.1 Пульсовые волны артериального давления в различных отделах артериальной системы. Помимо измерения артериального давления, канюляция периферической артерии дает возможность следить за кислотно-основным состоянием и газовым составом артериальной крови без излишней травматизации больного. Частота осложнений при катетеризации как бедренной артерии, так и лучевой сильно не отличаются и составляют 7-10%. Однако ишемические повреждения пальцев конечностей не превышают 3%, а стойкие нарушения наблюдаются весьма редко. Частота инфекционных осложнений такая же, как и при других артериальных и венозных катетеризациях, и составляет 1-3%. Для катететеризации легочной артерии используют флотационно-балонный катетер типа Swan-Ganz (рисунок 2). Рис.2 Флотационный катетер Swan-Ganz для катетеризации легочной артерии. Принцип установки плавающего катетера напоминает движение лодки. Специальный баллончик на конце катетера раздувают воздухом, и по току крови он проводит катетер в верхнюю полую вену. Далее катетер через правый отдел сердца попадает в лёгочную артерию (рисунок 3). ризации артериального русла у взрослых - лучевая и бедренная артерия Рис.3 Изменение формы кривой давления по мере продвижения катетера из правово предсердия в легочную артерию. - Гемодинамический профиль При катетеризации легочной артерии и периферической артерии можно получить ряд показателей как регистрируемых, так и расчетных, которые объединяют общим термином "гемодинамический профиль". Он включает в себя параметры гемодинамики, которые позволяют достаточно полно оценить состояние кровообращения пациента прямо у его постели. - Регистрируемые показатели кровообращения измеряемые прямым методом Помимо прямого измерения артериального давления и давления в легочной артерии при помощи катетера Swan-Ganz измеряют следующие показатели (таблица 1). - Центральное венозное давление (ЦВД, CVP) - давление в правом предсердии. Давление в правом предсердии соответствует конечному диастолическому давлению в правом желудочке при условии отсутствия обструкции между предсердием и желудочком. - Давление заклинивания в лёгочных капиллярах (ДЗЛК, PCWP) - давление в дистальной ветви лёгочной артерии при раздутом баллончике. Это давление считается равным давлению в левом предсердии или конечному диастолическому давлению в левом желудочке. - Сердечный выброс (МОС, CO) измеряют с помощью термистора, который находится рядом с дистальным концом катетера. Сердечный выброс определяют по скорости изменения температуры крови в легочной артерии после болюсного введения раствора более низкой температуры, чем кровь. Этот способ получил название "метод терморазведения, или термодилюции". - Насыщение кислородом смешанной венозной (SvO2) крови измеряют при катетеризации лeгочной артерии либо in vivo с помощью специального катетера, либо in vitro в порции крови, взятой из лёгочной артерии через дистальное отверстие катетера. Насыщение кислородом смешанной венозной крови используется как показатель экстракции кислорода тканями из крови. - Производные параметры При помощи расчетов число показателей центральной гемодинамики и кислородно-транспортной функции крови значительно увеличивается Эти показатели представлены в таблице2. С целью нивелирования влияния индивидуальных антропометрических значений каждый расчетный показатель можно индексировать относительно площади поверхности тела (в квадратных метрах). - Сердечный выброс (МОС, CО) - определяет насосную функцию сердца и показывает какое количество крови сердце перекачивает за 1 минуту. - Ударный объем (УО, SV) - объем крови, выбрасываемый сердцем во время каждой систолы. - Ударная работа левого желудочка (УРЛЖ, LVSW) характеризует работу левого желудочка при выбросе крови в аорту за 1 сокращение. - Ударная работа правого желудочка (УРПЖ, RVSW) характеризует работу правого желудочка при выбросе крови в аорту за 1 сокращение. - Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, SVR). Этот показатель характеризует общее сопротивление всей сосудистой системы выбрасываемому сердцем потоку крови. - Сопротивление лёгочных сосудов (СЛС, PVR) характеризует сопротивление лёгочных сосудов (от лёгочной артерии до левого предсердия). - Доставка кислорода (кислородный поток) (КП, DO2) отражает количество кислорода, доставляемого к капиллярам за 1 мин. - Потребление кислорода (ПO2, VO2) - количество кислорода, поглощаемого тканями в течение 1 мин. - Коэффициент утилизации (экстракции) кислорода (O2 Ext) отражает долю поглощаемого тканями кислорода из капиллярного русла или баланс между доставкой и потреблением кислорода. - Осложнения Катетеризация лёгочной артерии невозможна без побочных эффектов, но лишь некото-рые из них опасны для жизни. Многие из этих осложнений неспецифичны и наблюдаются при использовании практически всех типов внутрисосудистых катетеров. Однако некоторые осложнения специфичны только для катетеризации лёгочной артерии. - Желудочковые аритмии встречаются более чем у 50% больных при продвижении катетера через правый отдел сердца. Обычно эти аритмии гемодинамически незначимы и проходят при удалении катетера. - Разрыв легочной артерии - очень редкое осложнение. 0бычно это осложнение проявляется остро возникающим кровохарканьем и часто заканчивается летальным исходом.