ЛЕКЦИЯ: ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ.

1.ЦЕЛЬ  ЗАНЯТИЯ :  Познакомить  курсантов  с  одним  из  современных   методов  функциональной  диагностики нервных  болезней -  электроэнцефалографией  ;  дать  представление  о диагностических  возможностей  этого  метода,  отличающегося   адекватностью  задачам   клинической  диагностики  и  охватывающего   широкий  диапазон   нозологических   форм  и  состояний,  отличающегося  надежностью   получаемой   информации  и  отвечающегося  современным  требованием ;  научить  умению  давать  правильную  визуальную  оценку  электроэнцефалограмм ( в норме  и  патологии) ;  закрепить  полученные  знания  курсантов в  дальнейшем  процессе  обучения  (рассмотрение  вопросов  семиотики  ЭЭГ   у  больных  с различной  патологией ЦНС).

ПЛАН :

1. Краткая   история  вопроса;

Сущность  метода;                  15мин.

2. Техника  и  методика  электроэнцефалографии;

Аппаратура  для  ЭЭГ;

3. Отведение  и запись ЭЭГ;     5мин.

Общие  методические  принципы  исследования  и  функциональные  пробы

4.  Нормальная  ЭЭГ взрослого  бодрствующего  человека. ЭЭГ  и  уровни

функциональной  активности  мозга;  возрастные  изменения ЭЭГ;      30 мин.

5. Общие  принципы  интерпритации ЭЭГ   при   неврологической  патологии.   30 мин.

6.  Изменения  ЭЭГ   при  основных   заболеваниях  центральной  нервной  системы. 10м.

СОДЕРЖАНИЕ    ЗАНЯТИЯ:

1. В  конце   прошлого  века  ряд  ведущих  нейрогистологов ( Форель, Гис, Рамон  и Кахаль)  заложили  основы « нейронной  теории»,  которая   исходила  из  того,  что  нервная  клетка   является  функциональной   единицей   нервной  системы.   Наиболее важным  в этой  теории  было  положение о том , что  нейроны вступают в функциональную  связь  друг с другом  посредством  контакта. Исследования,  направленные  на  изучение   механизмов  деятельности  нервной  клетки  позволили выявить электрические  свойства  нервной ткани,  которые дают  наиболее  полное  представление  о  передаче  и  обработке  информации  в  нервной  системе.

Сегодняшнему  уровню  понимания   электрической  природы  явлении,  происходящих в  нервной  ткани  мы  обязаны   таким  именем  как  П.Гальвании, Кейтон, Бек.А., которые  открыли  принципы ЭЭГ.  Начало  клинической ЭЭГ  справедливо  связывают  с именем  австрийского  психиатра  Ганса  Бергера,  который впервые  осуществил в 1928г  регистрацию  электрических  потенциалов  головного  мозга  у  человека, используя  скальповые  игольчатые  электроды. В  его  же  работе  было  дано  описание     основных  ритмов ЭЭГ  человека  и их   изменений   при  различных   функциональных   пробах.

Сущность  метода ЭЭГ -  это   суммарная  регистрация   электрической    активности   многих  тысяч  и даже  миллионов  нервных  элементов.  Отсюда  следует,  что  нейрон  мозга  синхронизируют   свою   активность  между  собой,  в результате  выделяется  определенный  ритм.  В  целом  этот  метод  позволяет  определить   структурно-функциональную   целостность  головного  мозга.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ     ВОЗМОЖНОСТИ:

1.  Топическая    диагностика   заболевания  н.с.,  уточнение   локализации   патологического   очага,  распространенность.

2.  Нейрофизиологический  механизм   формирования  патологического  очага ( кора -  подкорка-ствол ).

3.  Контроль  лечения  больных  эпилепсией  антиконвульсантами.

ЭЭГ   лишен  нозологической  значимости, т.е   невозможно   поставить  диагноз. Анализируя ЭЭГ  можно  говорить о колебании  электрической  активности   головного  мозга, это  ритмическая  деятельность. Пейсмейкером  ритмической активности является талямус. Перерезка ствола на разных уровнях  значительно меняет ритмическую активность мозга, это связана  с потоком  поступающих импульсов  в кору  по специфическими афферентными путями. Было обнаружено  раздражение Р.Ф среднего мозга  на уровне (3пары) вызывает  пробуждение животного и соответственно этому  состоянию  перестройку ЭЭГ. Разрушение ростральной части РФ  вызывает у животного глубокий наркотический сон, соответственно  появление на ЭЭГ медленных волн. Так был сформулирован концепция « Восходящая  активирующая  система  мозга»- который  определяет  уровень бодрствования и соответственно  изменения в ЭЭГ  картиной десинхронизации.

Тормозный синхронизирующий механизм   в нижний отделах Р.Ф. т.е. активирующие и тормозные механизмы  располагаются на разных уровнях ствола и находятся функционально  в антогонистическом  взаимодействии, Кора  находится под контролем  2х систем  реализующих сон и бодрствования.

С  диагностической  целью  отмечается  альфа,  бета,  тета,  дельта   ритмы,  самый  быстрый  их  них   альфа, бета.

Ритмические   колебания   появляются  стволовыми  механизмами :

1. Синхронизирующий   механизм  ствола (сомногенный    механизм)			  а)  неспецифические   передние  талямические  ядра.

б)  неспецифические  ядра  переднего  гипоталямуса.

в)  каудальные  синхронизирующая  система   Маруцци( мощная  синхронизирующая  система  сна, само по себе эпилептогенная,  при эпилепсии  медленная  фаза  сна   преобладает  над  быстрой  фазой).		                      г)синхронизирующая  система  ствола  Банвалетта – Алена.

2.   Десинхронизирующий    механизм ( бодрствование, механизм  активации,  раннее  пробуждения).

а)   диффузная специфическая  талямическая  система.

б)   активирующая   ретикулярная  формация   среднего   мозга (определяет   состояние  бодрствование).

в)    система   быстрого  сна  воролиева  моста (обеспечивает  максимальную  активность -  норадреналиновая  система).				                         Десинхронизирующяя  система – это  система  аутогенной  защиты  (противоэпилептической    наиболее мощной  является  активация   ретикулярной  формации).

Механизм  быстрого  сна  -  сноведение,  переработка  информации  с  передачей  в  долгосрочную  память.

В   ЭЭГ   видим     4 вида    ритма :

Альфа  ритм-плавный  ритм, Бергеровский  ритм,  главный  ритм  человеческого   мозга,  водителем  этого  ритма  является   неспецифические  талямические, гипоталямические  ядра, генетический  связан      со  зрительным,  слуховым анализаторами,  который  представляется  в затылочной  проекции, где  А ритм ,  там  затылок.  Амлитудно-частотная  характеристика  8-12ГЦ ,  40-100МКВ,  ниже 40МКВ называется  альфа  активностью,  модулирован ( что  отличает  от  животного  ритма).

Бета- ритм: 2  варианта

Бета-1 ритм—называют  веретенами  сна, барбитуровый или  навязанный, ритм антиконвульсанта.   В  норме  состояние  бодрствование  не регистрируется. Происхождение  эндогенное (при  нарушении  сна, ишемии ствола,опухоли  гипоталямуса ),экзогенное ( депривация  сна,  медикаметозная  интоксикация). Амплитудно-частотная  характеристика  14-16ГЦ, 20МКВ.

Бета-2   частота  20-30 ГЦ,  амплитуда 15-20МКВ,  ритм    здорового   человека , это  отражение  деятельности   ретикулярной  формации.  Представляется  в  передних  отделах   мозга.

Тета- ритм – это   волна неритмического  характера, амплитудно-  частотная  характеристика  4-7 гц,  до 40мкв  в  норме,  для взрослого патология  более  40-400мкв  больше 15% случаев (отражает  объемный  процесс   головного  мозга).						          	 	               Дельта ритм – это волна неритмического характера, амплитудно-частотная характеристика 0,5-3 Гц, 40мкв  в  норме,  более  40-400мкв отражает  объемный  процесс   головного  мозга, генерализованная дельта активность в  бодрствовании патология , 4 стадии сна норма.